附件4

寨沙镇2020年地质灾害隐患点应急预案

汛期是地质灾害的高发期，为了提高我镇在汛期地质灾害防治方面的应急反应能力，更好地贯彻实施《地质灾害防治条例》，根据国土资源部《地质灾害防治管理办法》，特制本应急救灾预案。

一、寨沙镇2020年地质灾害隐患点的基本情况

2020年我镇发生地质灾害20处，主要分布为：拉庙村长枧屯1处；长田村长乐屯2处；古木村北顶屯1处、拉怀屯1处；河岭村九歪屯1处、上六谷屯1处；板江村中板江屯1处、龙兴屯1处；寨沙村金袍屯1处、温家坪屯1处、下步屯1处、石排岭屯1处；教化村教化屯1处；东马村东马屯1处、黄芽屯1处；六往村月山屯1处；北里处三柏屯1处；木岗村龙团屯1处；全坡村拉灵屯1处。

目前，部分村屯受灾群众仍将房屋建在滑坡体之下，存在安全隐患，其中危害居民住户的地质灾害隐患点有17处，须着重监测。

二、地质灾害监测对象、监测要求及监测人员培训

（一）加强宣传。通过发放宣传单、拉横幅、入户宣传等形式宣传防灾避灾基本知识，强化受灾群众对地质灾害的基本知识及有关防灾的法律法规的了解，提高我镇防灾救灾的工作能力。

（二）汛期来临之前，加强对存在隐患的所有灾害点进行巡查监测，填发防灾避险明白卡至受威胁的群众，同时建立防灾工作档案，建立群测群防系统，对地质灾害进行有效的预防和灾情预报工作。

（三）监测人员由受威胁的住户户主、各村民委主任负责监测，监测人员在国土规建环保安监站工作人员实地监测现场，发给学习资料，传授地质灾害防治、监测预报、避让、应急抢险、撤退路线等方面知识，使监测人员能胜任地质灾害的监测预报工作，在灾变的情况下有应急避防抢险的能力。

（四）监测方法：选择定期目视检查和安装简易监测设施二种方法对灾点进行监测。定期目视检查要求监测人员定期目视检查或暴雨天气时目视检查监测点有无异常变化。

安装简易监测设施要求在被监测地灾点敏感变化部位，如滑坡前缘或后缘缝中，设定简易固定标尺（如布木桩）观测其变化情况，用钢卷尺测量变化值并做好详细记录。

（五）监测频率：一般旱季1次/月，雨季1次/10天，暴雨期间或长时间连续降雨加密观测，可1-2小时监测一次。雨后10天内每天监测一次。每个地质灾隐患点监测记录按统一表格填写。有变化须及时上报，供有关部门协同分析，为地灾发展趋势预报和防治提供科学决策依据。

三、建立险情预报和巡回检查

地质灾害险情预报是由监测人员根据监测的水平、垂直位置移动变化，原有裂缝的加长变宽，房屋开裂情况，地下水异常变化，动植物的异常变化，以及灾点周边岩、土掉块现象的发生等情况，结合降雨周期和降雨量综合作出险情预报。当监测人员作出险情预报后，政府派出专业人员立即前往现场协助监测和指导防灾救灾。

进入汛期后，由国土规建环保安监站组织人员定期或不定期对全镇各村灾点进行巡回检查监测。各村包点干部、村干部要做到经常对本村地质灾害隐患点的巡回检查，以便随时掌握各隐患点的险情状况，万一险情发生及时报告及采取有效的应急抢险措施。

四、重点地质灾害点防灾方案

（一）①夯填裂缝②地表排水③裂痕上覆盖防水布或防水薄膜④建议搬迁避让⑤修建挡土墙。

（二）定期对滑坡体进行目视监测，检查是否有异常变化，对坡上开裂较大处，用钢卷尺丈量其裂宽及裂深，并做好检查记录。检查频率：旱季1次/月，雨季1次/10天，暴雨期间加密监测，可1-2小时监测1次，雨后10天内1次/天。

（三）当监测发现有异常变化，则加密监测，发现有临滑迹象时及时撤出人员及财产，并在滑坡体外围做出明显警示标志。

五、救灾抢险应急预案

（一）成立地质灾害防灾救灾应急指挥部

为确保地质灾害防灾救灾工作顺利进行，避免发生人员伤亡和财产损失事件，把灾害损失最大限度地减少到最低程度，由镇人民政府成立以梁定峰镇长为总指挥长，罗安宁副镇长为副指挥长的地质灾害防灾救灾应急指挥部，由寨沙派出所、消防队、国土规建环保安监站、民政办、卫生院、工商所、寨沙交警中队、粮所、水利站、农业服务中心等镇各单位第一负责人为指挥成员。指挥部下设办公室、应急抢险组、监测预报组、医疗救护与卫生防疫组、生活安置组、治安保卫组等部门。应急抢险组由镇国土规建环保安监站牵头，武装部、预备役部队协调配合工作，负责救灾抢险工作；监测预报组由国土规建环保安监站工作人员及各村民委（社区）主任组成，负责地质灾害监测预报工作；医疗救护与卫生防疫组由寨沙中心卫生院、龙江卫生院组成，负责受伤人员的抢救，灾区的卫生防疫工作；生活安置组由民政办、工商所、粮所组成，负责安排灾民食品供给、住宿安排等后勤安置工作；治安保卫组由寨沙派出所、寨沙交警中队组成，负责维护救灾抢险交通运输顺畅、灾民安全撤离等治安保卫工作，并协调通讯部门做好灾区通讯信号覆盖，保证救灾指挥工作通信畅通。各部门明确职责分工，密切配合工作，统一受办公室组织安排。

（二）应急方案

当监测人员根据监测情况对灾点发出临灾预报后应急工作组人员要马上亲临现场，及时组织临灾的群众做好人员及财产安全转移工作。及时汇报政府组织民政、卫生、寨沙派出所、交警队、消防队安排好临灾撤离群众生活、防疫、治安工作。并在临灾点外围做出明显的警示标志。一旦灾情发生，及时将灾情及发展趋势，应急工作规模按《地质灾害速报制度》向上级机关报告，并及时组织群众进行灾区人员抢救和被毁工程抢救等排险工作。用通讯设备与专家会商，及时提出灾情趋势意见和防灾救灾建议，提出合理可行安置受灾人员方案和被毁工程的紧急抢救方案，加密灾后监测工作。