附件8

鹿寨县江口乡辖内流域面积50平方公里以下的河流管理范围划定成果

| 序号 |  | 岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白花沟 | 左岸 | 白花屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 白花屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 2 | 板滩沟 | 左岸 | 板滩屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 板滩屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 3 | 陈家河 | 左岸 | 新安村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 陈家屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移4m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 新安村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 陈家屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移4m与岸边交界线划定 |
| 4 | 大冲沟 | 左岸 | 冲口许春联猪场河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 冲口许春联猪场河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 5 | 低冲沟 | 左岸 | 龙兴屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 龙兴屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 6 | 拱桥河 | 左岸 | 冲口屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 冲口屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移4m与岸边交界线划定 |
| 7 | 桂滩沟 | 左岸 | 中平村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 中平村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 8 | 横城沟 | 左岸 | 横城屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  |  | 横城屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 9 | 黄泥沟 | 左岸 | 南蛇头至肖家岭河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 肖家岭至白坟盖河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 10 | 六水沟 | 左岸 | 旺坪屯至六合村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 六合村至立新屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 立新屯至桥寨屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 桥寨屯至山脚屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 旺坪屯至六合村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 六合村至立新屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 立新屯至桥寨屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 桥寨屯至山脚屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 11 | 龙塘沟 | 左岸 | 芭蕉屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 龙塘屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 芭蕉屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 龙塘屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 12 | 洛子沟 | 左岸 | 洛子屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 洛子屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 13 | 南蛇沟1 | 左岸 | 南蛇屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 南蛇屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 14 | 南蛇沟2 | 左岸 | 南蛇屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 南蛇屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 15 | 石脚沟 | 左岸 | 源头至棒村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 棒村至盘村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 盘村至木堆屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 木堆屯至石基屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 石基屯至大村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 大村至水碾屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 水碾屯至石脚屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 左岸 | 石脚屯九龙屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 源头至棒村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 棒村至盘村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 盘村至木堆屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 木堆屯至石基屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 石基屯至大村河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 大村至水碾屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 水碾屯至石脚屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 石脚屯九龙屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 16 | 下湾沟 | 左岸 | 下湾屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 下湾屯河段 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 17 | 仑塘河 | 左岸 | 长垌村-新安村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 长垌村-新安村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 18 | 芭蕉沟 | 左岸 | 新安村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 新安村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
| 19 | 低厂沟 | 左岸 | 丹竹村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |
|  |  | 右岸 | 丹竹村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线的外包线与岸边交界线确定 | 采用河道自然岸线向外水平偏移3m与岸边交界线划定 |