鹿 寨 县

卫 生 健 康 局 文 件

鹿卫疾控〔2021〕4号

关于印发《2021年鹿寨县生活饮用水卫生监测技术方案》的通知

各乡镇卫生院，县疾病预防控制中心、县卫生计生监督所：

现将《2021年鹿寨县生活饮用水卫生监测技术方案》印发给你们，请认真遵照执行。

鹿寨县卫生健康局

2021年3月23日

公开方式：主动公开

鹿寨县卫生健康局办公室 2021年3月23日印发

（网络传输）

2021年鹿寨县生活饮用水卫生监测技术方案

根据《自治区卫生健康委关于印发2021年广西生活饮用水卫生监测工作方案的通知》（桂卫办发〔2021〕1号）要求，为做好我县生活饮用水卫生监测工作，结合我县实际，特制定本方案。

一、监测范围

（一）城市生活饮用水

对县城辖区内的市政供水、城市自建供水、二次供水等设立监测点，对监测点开展水质卫生监测。

（二）农村生活饮用水

覆盖所有乡镇，优先对农村饮水安全工程供水单位进行水质卫生监测。

二、监测点设置

（一）城市饮用水监测点

1.县城区设10个监测点。其中市政供水监测点分别设在鹿寨县水厂制水车间（出厂水）、江北小区（末梢水）、建中东路县妇幼保健院（末梢水）、鹿寨县委党校（末梢水）、城南社区税务局大院（末梢水）；城市自建设施供水设在鹿化水厂制水车间（出厂水）和鹿化生活三区（末梢水）；二次供水监测点设在世纪花园、鹿寨镇通宝路一巷21号；学校自建供水设在鹿寨中学。

2.其他要求。水样类型包括出厂水、末梢水和传统水箱式二次供水，其中出厂水、末梢水各计一个监测点。

（二）农村饮用水监测点

1.监测点数量。监测点覆盖所有乡镇。每个乡镇设立2-6个监测点，共计55个监测点。

2.监测点的选择。监测点的设置优先选择农村饮水安全工程，其次是其它农村集中式供水，并选择3所农村学校末梢水作为监测点，其中农村饮水安全工程供水的农村学校2所、自建设施供水的农村学校1所。

3.具体监测点。农村饮水安全工程同时设立出厂水和末梢水监测点，出厂水、末梢水各计1个监测点，共55个监测点，具体为平山镇水厂、＊平山镇九简村都勒屯饮水改造工程、＊平山镇龙婆村桥寨屯饮水工程、＊平山镇芝山村芝山小学；中渡镇水厂、＊中渡镇石墨村石墨屯饮水工程、＊中渡镇马安村拉练屯饮水工程；黄冕镇水厂、＊黄冕镇六脉村金田屯饮水工程、＊黄冕镇大端村里定屯饮水工程；导江乡水厂、＊导江乡古懂饮水工程；江口乡水厂、＊江口乡六合村山井屯饮水工程；拉沟乡水厂、＊拉沟乡贝塘村饮水工程；寨沙镇水厂、寨沙镇龙江水厂、＊寨沙镇九甫村金袍屯饮水工程、＊寨沙镇教化村柳能1、2、3队饮水改造工程、＊寨沙镇长塘村长塘屯饮水工程、＊寨沙镇头社小学饮水工程；四排镇水厂、＊四排镇石妙饮水工程、＊四排镇和木村寨油屯饮水工程、＊四排镇白合村朝阳（田主）屯饮水工程；＊鹿寨镇独羊饮水工程、＊鹿寨镇大村村冲尾屯饮水工程、＊鹿寨镇大村小学饮水工程。（标＊号的为农村饮水安全工程）

三、监测内容与方法

（一）基本情况调查

监测全县饮用水卫生状况，供水单位、监测点等基本信息调查。

（二）水质检测指标和频次

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行水质常规指标（放射性指标不要求）和氨氮指标监测。此外，可根据我县历年监测的水质状况，结合水源类型、制水工艺、输配水和贮水等各个环节，筛选可能存在风险的水质指标进行监测。城市生活饮用水每年采样检测4次，每个季度1次。农村生活饮用水在枯水期（3-4月）和丰水期（7-9月）各检测1次。

（三）水质监测能力调查

开展1次生活饮用水水质监测能力调查（由县疾病预防控制中心完成）。

（四）水性疾病监测

县疾病预防控制中心通过传染病报告信息管理系统，收集水性疾病发生流行的相关资料，开展生活饮用水水质与水性疾病的相关性分析。

（五）水样采集与保存

按照《生活饮用水标准检验方法-水样的采集与保存》（GB/T5750.2－2006）执行。各类监测点水样采样位置要求：出厂水应当位于水处理完成后进入输送管道前的取水口处，末梢水一般应当为用户水龙头处，二次供水应当为水箱出水口或最近的末梢水龙头处，分散式供水在居民家中储水容器中取样。当检测结果超出《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）限值时，应予立即重复测定。

（六）水质检验与评价

水质检验按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行，水质评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）执行。

四、结果分析与报告

（一）数据录入

安排专人负责数据录入。将生活饮用水水质监测信息通过“全国饮用水水质卫生监测信息系统”上报。为提高数据利用的时效，每次应在实验室结果报告后10天内完成录入。枯水期和丰水期网络直报时限分别为6月10日和11月10日。原始资料在项目执行单位归档备查。

（二）信息反馈

及时将监测信息以检验报告方式反馈给供水单位或供水管理部门，以促使其根据水质卫生监测发现的风险，采取相应的整改措施,不断提高供水水质合格率。

（三）结果报告

在上半年和全年水质监测工作完成后15天内，撰写分析报告上报我局，我局将监测结果报县人民政府，并通报水利、住建、教育等部门。当发现水质毒理学指标超标，或存在其它可能危害人群健康的指标超标时要立即报告。

五、质量控制

（一）承担水质实验室检测的机构，要建立实施全过程质量保证措施，包括检测现场空白样、平行样、试剂空白样和加标回收样等质量控制样，确保监测数据真实可靠。

（二）每次采样后，应及时送实验室检测。现场采样人员和实验室检验人员应建立良好的信息沟通机制，一旦检测结果出现异常值，应及时进行沟通、寻找原因，必要时进行复测或重新采样检测。

（三）通过网络直报的监测数据资料要采取严格的质量审核制度，指定专人担任审核员，对监测数据进行审核后方可上报。

（四）结合工作开展的实际情况，适时开展技术培训，统一方法和内容，确保监测结果科学准确。

六、工作职责

县疾病预防控制中心要做好辖区内水样采集、实验室检测、现场卫生学调查、监测结果上报等工作。

附表：1.生活饮用水基本情况报告表

2.农村生活饮用水水源类型及供水方式调查表

3.集中式供水工程基本情况调查表

4.供水单位基本信息及水质检测结果报告表

5.饮用水水质监测能力报告表

附表1

生活饮用水基本情况报告表

广西壮族自治区：         市         县（市、区）

地区编码  □□□□□□

全县（区）总人口：      人

城区总人口数：               人

城区城市公共供水（市政供水）单位数量:      个

城区自建设施供水单位数量：       个

城区二次供水单位数量：         个

农村人口数：             人（如有农村人口，则填写下表）

农村中、小学数量：         个

其中饮用饮用水安全工程供水的农村学校数量：         个

自建设施供水的农村学校数量：         个

| 序号 | 乡、镇 | 人口数（人） | 集中式供水水厂 |  |  |  | 分散式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 |  | 地下水 |  |  |  |
|  |  |  | 个数 | 供水人口数（人） | 个数 | 供水人口数（人） | 村数 | 饮用人口数（人） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.如某乡镇饮用水来自其他乡镇的集中供水工程，则填写供应人口数，但不计工程个数。

- 此表通过网络直报系统上报。

报告单位（盖章）:             单位负责人:

报告人:                       日期:    年    月    日

附表2

农村生活饮用水水源类型及供水方式调查表

广西壮族自治区：         市         县（市、区）

地区编码  □□□□□□

| 水源类型 | 集中式供水 |  | 分散式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水厂数（个） | 覆盖人口（人） | 数量（个） | 饮用人口（人） |
| 地面水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 江 河 |  |  |  |  |
| 湖 泊 |  |  |  |  |
| 水 库 |  |  |  |  |
| 沟 塘 |  |  |  |  |
| 溪 水 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 地下水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 深 井 |  |  |  |  |
| 泉 水 |  |  |  |  |
| 浅 井 |  |  |  |  |
| 网报中有其它 |  |  |  |  |
| 集中式供水工程合计 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) |  |  | － | － |
| 部分处理 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 沉淀过滤 |  |  | － | － |
| 仅消毒 |  |  | － | － |
| 未处理 |  |  | － | － |
| 分散式供水合计 | － | － |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 机器取水 | － | － |  |  |
| 手压泵 | － | － |  |  |
| 人力取水 | － | － |  |  |

备注：此表直报系统中上年度的数据会自动推送到下年度，今年只需修改完善即可。

附表3

集中式供水工程基本情况调查表

广西壮族自治区：         市         县（市、区）

| 工程名称 | 乡镇 | 详细地点 | 水源类型 | 供水方式 | 供水覆盖人口（人） | 消毒方式 | 消毒设备使用情况 | 建成时间（年月） | 正式运营时间（年月） | 总投资（万元） | 其中中央投资（万元） | 设计供水能力 （吨/日） | 实际供水能力 （吨/日） | 监测点类型 | 供水工程解决的主要问题 | 卫生许可情况 | 工程 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.详细地点：注明所在村名或其他信息。

2.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他填9。

3.供水方式：常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒)填1，沉淀过滤填2，仅消毒填3，未处理填0，深度处理填4，特殊处理填5。

4.消毒方式：不消毒填1，液氯填2，漂白粉填3，二氧化氯填4，臭氧填5，紫外线填6，复合二氧化氯填7，一氯胺填8，其它填9。

5.消毒设备使用情况：偶尔使用填1，按要求使用填2，无消毒设备填3，不使用填4。

6.监测点类型(单选)：农村非饮水安全工程填1，农村饮水安全工程填2 ，省级监测点或常规工作填3，分散式供水填4，农村学校供水填5，城市市政供水填6，城市自建设施供水填7。

7.供水工程解决的主要问题（可以多选）：高氟填1，高砷填2，苦咸水填3，缺水填4，污染水填5，其他填6。

8.卫生许可情况：有卫生许可填1，无卫生许可填2。

9.工程编码：前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码。由县级统一编码，如全县供水工程超过一千个，顺序码可多加1位。

10.由于直报系统中上年度的供水单位信息会自动推送到下年度， 因此今年仅需补充完善即可。

报告单位（盖章）：                              负责人：

报告人：                                        日期：    年    月   日

附表4

供水单位基本信息及水质检测结果报告表

水样类型： □出厂水    □末梢水     □二次供水

采样地址：广西壮族自治区：         市         县（市、区）      乡镇（街道）            村

水厂、学校、分散式供水点编码  □□□□□□□□□（同一水厂编码需与表3编码相同，同一水厂的出厂水和末梢水编码相同）

监测类型：□农村非饮水安全工程  □农村饮水安全工程

□省级监测点或常规工作   □其他(分散式供水)

□农村学校供水 □城市市政供水 □城市自建设施供水

一、水厂基本信息

1.水厂名称：

水厂地址：广西      市     县（市、区）     乡镇（街道）       村2．水源水类型：

地表水：□江河  □湖泊  □水库  □沟塘  □溪水   □其他

地下水：□深井  □泉水    □浅井    □其他

3．供水方式：

□集中式：

□常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）

□沉淀过滤

□仅消毒

□不处理

仅分散式供水填写：□机器取水   □手压泵   □人力取水

其他制水工艺：

深度处理（臭氧活性炭、膜工艺等）  有□    无□

特殊处理（除氟、除砷、除铁、除锰等）有□    无□

其他

4. 消毒方式：□液氯□漂白粉   □二氧化氯  □复合二氧化氯  □臭氧 □紫外线 □一氯胺  □其它 □不消毒

5. 消毒设施使用情况：□无消毒设备   □按要求使用  □偶尔使用

□不使用

6．卫生许可情况：  □有卫生许可     □无卫生许可

7．水厂信息

建成时间：    年    月，正式运营时间：    年    月

总投资（万元）：         其中中央投资（万元）：

供水覆盖人口（人）：

水厂水质检验室配置情况：□有检验室  □无检验室（非必填）

（水质检测能力： □□□  项）

设计供水能力（吨/日）：  实际供水能力（吨/日）：

供水工程解决的主要问题（可以多选）：

□高氟  □高砷  □苦咸水  □缺水  □污染水（主要污染物）

8. 学校基本情况（仅学校填写）：

学校名称：

学校类别（可多选）：□小学   □初中   □高中   □高中以上

办学性质：  □公办      □民办      □其他

学生总数：    人，住宿学生数：   人  教职员工数：   人

二、水质检测结果

水期类型：  □丰水期    □枯水期

检测类型：□常规指标和氨氮    □常规指标、氨氮和高风险指标分析   □全分析

采样日期：    年  月  日

检测日期：    年  月  日

样品编号：出厂水           末梢水          二次供水

| 序号 | 检测指标 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂水 | 末梢水 | 二次供水 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） |  |  |  |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） |  |  |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/102mL） |  |  |  |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） |  |  |  |
| 5 | 砷（mg/L） |  |  |  |
| 6 | 镉（mg/L） |  |  |  |
| 7 | 铬（六价，mg/L） |  |  |  |
| 8 | 铅（mg/L） |  |  |  |
| 9 | 汞（mg/L） |  |  |  |
| 10 | 硒（mg/L） |  |  |  |
| 11 | 氰化物（mg/L） |  |  |  |
| 12 | 氟化物（mg/L） |  |  |  |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） |  |  |  |
| 14 | 三氯甲烷（mg/L） |  |  |  |
| 15 | 四氯化碳（mg/L） |  |  |  |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时，mg/L） |  |  |  |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时，mg/L） |  |  |  |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） |  |  |  |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L） |  |  |  |
| 20 | 色度（铂钴色度单位） |  |  |  |
| 21 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） |  |  |  |
| 22 | 嗅和味 |  |  |  |
| 23 | 肉眼可见物 |  |  |  |
| 24 | pH |  |  |  |
| 25 | 铝（mg/L） |  |  |  |
| 26 | 铁（mg/L） |  |  |  |
| 27 | 锰（mg/L） |  |  |  |
| 28 | 铜（mg/L） |  |  |  |
| 29 | 锌（mg/L） |  |  |  |
| 30 | 氯化物（mg/L） |  |  |  |
| 31 | 硫酸盐（mg/L） |  |  |  |
| 32 | 溶解性总固体（mg/L） |  |  |  |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） |  |  |  |
| 34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） |  |  |  |
| 35 | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） |  |  |  |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） |  |  |  |
| 37 | 氯消毒为游离余氯（mg/L） |  |  |  |
| 38 | 一氯胺（总氯，mg/L） |  |  |  |
| 39 | 臭氧 |  |  |  |
| 40 | 二氧化氯 |  |  |  |
| 41 | 氨氮（mg/L） |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 106 | 钠/(mg/L) |  |  |  |

注：当水样中总大肠菌群检测值超过GB5749-2006限值要求时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌及耐热大肠菌群。

附表5

饮用水水质监测能力报告表

单位名称：       市       （县、区）疾病预防中心

级别：□省级疾控中心       □省会城市疾控中心

□地级市疾控中心     □县级疾控中心

填报人：            填报日期：    年    月   日

| 序号 | 指标 | 是否具备检测能力 | 是否 计量认证 | 不能检测的原因（是—1，否—0，可多项选择） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是—1 | 是—1 | 无 设备 | 无标准品 | 无试剂 | 无检测人员 | 其他(文字说明) |
|  |  | 否—0 | 否—0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 菌落总数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 砷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 镉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 铬（六价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 铅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 硒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 硝酸盐氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 四氯化碳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 溴酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 亚氯酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 氯酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 色度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 浑浊度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 臭和味 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 肉眼可见物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | pH值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 铝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 锰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 锌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 氯化物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 硫酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 总硬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 耗氧量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 挥发酚类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 总α放射性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 总β放射性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 游离余氯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 氯消毒剂中有效氯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 一氯胺（总氯） |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 臭氧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 二氧化氯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 贾第鞭毛虫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 隐孢子虫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 锑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 钡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 铍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 硼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 钼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 镍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 银 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 铊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 氯化氰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 一氯二溴甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 二氯一溴甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 二氯乙酸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1，1,1-三氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 三氯乙酸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 三氯乙醛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2,4,6-三氯酚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 三溴甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 七氯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 马拉硫磷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 五氯酚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 六六六 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 六氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 乐果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 对硫磷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 灭草松 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 甲基对硫磷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 百菌清 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 呋喃丹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 林丹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 毒死蜱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 草甘膦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 敌敌畏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 莠去津 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 溴氰菊酯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2,4-滴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 滴滴涕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 乙苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1,2-二氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1,2-二氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 1,4-二氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 三氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 三氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 六氯丁二烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 丙烯酰胺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 四氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 环氧氯丙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 苯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 苯并（a）芘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 微囊藻毒素 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 硫化物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 钠 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表通过网络直报系统上报；