鹿审环批复〔2025〕14号

关于广西祥鹿远辰发展有限公司鹿寨智慧林业零碳循环产业园项目环境影响报告表的批复

广西祥鹿远辰发展有限公司：

你单位报来的《鹿寨智慧林业零碳循环产业园项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、广西祥鹿远辰发展有限公司鹿寨智慧林业零碳循环产业园项目，建设地点位于广西鹿寨县产业园一期二区骏林木业西侧地块（中心坐标：东经109°48′13.267″，北纬24°29′29.924″）、广西鹿寨县鹿寨镇十里亭经三路与纬九路交叉口东北侧地块（中心坐标： 109°45′59.165″， 24°29′0.970″），项目占地面积约为109706.4㎡，分别在2个地块内建设，地块一占地面积为29665.40㎡，主要建设1个物流分拨中心，1个物流仓库和一栋行政综合楼，形成数字孪生仓、木要素交易中心、数字化营销中心、智慧园区管理平台的运营配套；地块二占地面积为80041㎡，主要建设3栋生产厂房，建设年产19.5万立方米的单板旋切智能生产线、年产60万立方米的单板烘干智能生产线，并以生物质燃料作为能源，配套1台90t/h生物质锅炉和1台7.5MW发电量汽轮发电机组的能源中心。总投资60000万元，其中环保投资710万元。

本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2210-450223-04-01-703327。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）建设期间必须采取有效的降尘防尘措施，施工场地定期洒水，有效防止扬尘污染，施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值要求。

（二）单板加工粉尘采用集气罩+布袋除尘处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的二级排放限值要求后，通过24米高DA002排气筒排放。

（三）锅炉为高温次高压生物质循环流化床锅炉，采用低氮燃烧+SNCR技术，烟气排出后通过“旋风除尘+袋式除尘”处理，达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1限值后，通过45米高DA001排气筒排放。

（四）通过加强车间通风、堆场遮盖围挡等措施，厂区非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值，厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（五）生活污水经化粪池预处理，生产废水（锅炉排污水、软水制备废水）经降温池处理，均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后，排入鹿寨县第一污水处理厂。

（六）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准；运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类/4a类标准。

（七）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，按要求设置相关污染防治设施。

（八）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。

（九）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（十）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目环境保护“三同时”制竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

鹿寨县行政审批局

2025年6月17日

（此件公开发布）

| 鹿寨县行政审批局 | 2025年6月17日印发 |
| --- | --- |