鹿审环批复〔2026〕6号

关于广西鑫恒瑞建筑工程有限公司桂林至钦州高速公路（永福三皇至柳州段）路面工区沥青搅拌站建设项目环境影响报告表的批复

广西鑫恒瑞建筑工程有限公司：

你单位报来的《桂林至钦州高速公路（永福三皇至柳州段）路面工区沥青搅拌站建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、桂林至钦州高速公路（永福三皇至柳州段）路面工区沥青搅拌站建设项目环境影响报告表，广西壮族自治区柳州市鹿寨县平山镇孔堂村敢志屯（中心坐标：东经109°33′24.562″，北纬24°37′25.774″），项目总用地面积为30434.86㎡，属于新建项目，项目租用鹿寨县平山镇孔堂村敢志屯临时土地用于项目建设，主要建设沥青混凝土搅拌楼，办公楼及仓库，同时配套设备粉料提升机、骨料提升机、搅拌机、空压机、拌合楼、有机热载体炉、冷配料斗、布袋除尘器、干燥筒、沥青罐、矿粉罐、引风机等，项目建成后可年产29.5万吨沥青混凝土。总投资1000万元，其中环保投资114万元。

本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2603-450223-04-01-865741。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）项目两套沥青拌合楼产生的骨料烘干筒废气、骨料提升及筛分粉尘经收集罩分别收集后，经各自配套的布袋除尘器装置处理后，分别通过20m高排气筒DA003、DA004排放，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；项目两套沥青储罐呼吸口及搅拌缸出料口产生的沥青烟气、苯并芘等废气经收集罩分别收集后，经各自配套的水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置处理后，分别通过15m高排气筒DA001、DA002排放，确保沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。

（二）项目运营期确保颗粒物、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；项目厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。

（三）项目废水主要为生活污水、洗车废水和初期雨水。生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1农田灌溉水质基本控制项目限值要求后用于周边旱地施肥；洗车废水和初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。

（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施。施工期各施工机械所产生的噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值要求；运营期项目厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。

（六）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。

（七）项目用地为临时用地，使用期满后须及时拆除全部临时建（构）筑物，按照土地复垦方案完成土地复垦，恢复原有土地功能，并报请相关部门验收。

（八）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（九）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

鹿寨县行政审批局

2026年5月28日

（此件公开发布）

| 鹿寨县行政审批局 | 2026年5月28日印发 |
| --- | --- |