- 鹿寨县非煤矿山生产安全事故

- 应急预案

- 2022年5月

目 录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	1

1.4 工作原则	1

1.5 事故分级	2

1.6 应急预案体系	2

2 组织指挥体系	2

2.1 鹿寨县层面组织指挥机构	2

2.1.1 鹿寨县安全生产委员会	2

2.1.2 县应急指挥部人员组成及职责	3

2.1.3 现场指挥部	3

2.1.4 应急工作组	4

2.1.5 专家组	5

2.2 乡镇组织指挥机构	5

3 运行机制	6

3.1 风险防控	6

3.2 监测与预警	6

3.2.1 监测	6

3.2.2 预警	7

3.3 分级应对与响应分级	9

3.3.1分级应对	9

3.3.2 响应分级	9

3.4 应急处置与救援	13

3.4.1 信息报告	13

3.4.2 先期处置	13

3.4.3 指挥协调	15

3.4.4 处置措施	17

3.4.5 信息发布与舆论引导	18

3.4.6 应急结束	19

3.5 恢复与重建	19

3.5.1 善后处置	19

3.5.2 调查与评估	19

3.5.3 恢复重建	20

4 准备与支持	20

4.1 人力资源	20

4.2 财力支持	21

4.3 物资装备	21

4.4 科技支撑	22

5 预案管理	22

5.1 预案修订与评估	22

5.2 预案审批与衔接	23

5.3 预案演练	24

5.4 宣传和培训	24

5.4.1 宣传	24

5.4.2 培训	25

5.5 奖励与责任追究	25

5.5.1 奖励	25

5.5.2 责任追究	25

6 附则	26

7 附件	26

7.1 非煤矿山生产安全事故分级标准	26

7.2 鹿寨县应急指挥部相关职责	27

7.2.1 鹿寨县应急指挥部的主要职责	27

7.2.2 鹿寨县应急指挥部办公室的主要职责	27

7.2.3 鹿寨县应急指挥部成员单位的主要职责	27

7.2.4 现场指挥部的主要职责	30

7.2.5 应急工作组的主要职责	30

7.3 非煤矿山生产安全事故风险辨识评估	32

7.4 柳州市非煤矿山应急救援队伍建设情况表	33

7.5 邻近地市非煤矿山应急救援队伍建设情况表	33

7.6 柳州市非煤矿山应急救援队伍主要应急装备清单	34

7.7 邻近地市非煤矿山应急救援队伍主要应急装备清单	35

7.8 柳州市非煤矿山生产安全事故应急处置专家名单	36

7.9 非煤矿山生产安全事故应急处置措施	42

7.9.1边坡坍塌事故处置措施	42

7.9.2爆炸事故处置措施	42

7.9.3高处坠落现场处置措施	44

7.9.4机械伤害处置措施	47

7.9.5透水事故处置措施	48

7.9.6冒顶坍塌事故应急处置措施	49

7.9.7中毒窒息事故应急处置措施	51

7.9.8火灾事故应急处置措施	52

7.9.9坠罐跑车事故应急处置措施	53

7.9.10尾矿库溃坝事故处置措施	53

7.9.11排土场滑坡和泥石流事故处置措施	54

7.9.12触电事故处置措施	55

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为规范我县非煤矿山生产安全事故应急处置程序，提高非煤矿山事故应急处置能力，及时控制、减轻和消除事故危害，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命、财产安全和社会稳定，制定本预案。

- 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急条例》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国家安全生产事故灾难应急预案》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等有关法律、法规、标准和规定。

- 1.3 适用范围

本预案适用于鹿寨县行政区域内发生的非煤矿山生产安全事故的应急处置工作。

- 1.4 工作原则

非煤矿山生产安全事故应对工作实行县级人民政府行政首长负责制。坚持“统一领导、协调联动；分级负责、属地为主；政府主导、社会参与；快速反应、高效处置；依法规范、科技支撑”的原则。

- 1.5 事故分级

根据非煤矿山生产安全事故应急的需要，按照事故危害程度、人员伤亡、经济损失和影响范围，非煤矿山生产安全事故级别从低到高分为一般、较大、重大和特别重大4个级别，具体分级标准详见附件 7.1 非煤矿山生产安全事故分级标准。

- 1.6 应急预案体系

（1）《鹿寨县非煤矿山生产安全事故应急预案》是为应对非煤矿山生产安全事故而特别制定的鹿寨县专项应急预案，明确规范了鹿寨县级层面的应急行动，同时体现其指导性。

（2）鹿寨县相关部门和单位的非煤矿山生产安全事故应急预案，由各负有非煤矿山生产安全事故应急职责的单位（部门）负责制定。

（3）各乡镇人民政府非煤矿山生产安全事故应急预案，由各乡镇人民政府应急管理部门负责制订。

（4）生产经营单位应按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部令第2号）和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639—2020）制定本单位的的非煤矿山生产安全事故应急预案。

- 2 组织指挥体系

- 2.1 鹿寨县层面组织指挥机构

- 2.1.1 鹿寨县安全生产委员会

发生特别重大、重大、较大非煤矿山生产安全事故，涉及跨乡镇或超出事故发生地乡镇人民政府处置能力的非煤矿山生产安全事故，县安全生产委员会作为县应急指挥部，负责组织事故的应急救援行动。承担全县非煤矿山生产安全事故的组织应对和指导协调工作。

- 2.1.2 县应急指挥部人员组成及职责

指挥长：县委常委、常务副县长

副指挥长：县人民政府协助分管应急工作的副主任

县人民政府协助分管自然资源工作的副主任

县应急管理局主要负责同志

成员单位：县委宣传部，县科工贸局、县公安局、县民政局、县财政局、县人社局、县自然资源和规划局、柳州市鹿寨生态环境局、县交通局、县卫生健康局、县应急管理局、县市场监管局、县气象局，事故单位的县级主管部门和行业主管部门，县总工会，武警鹿寨中队，中国电信鹿寨分公司、中国移动鹿寨分公司、中国联通鹿寨分公司，事故发生地乡镇人民政府。

县应急指挥部下设办公室，县应急指挥部办公室设在县应急管理局，县应急指挥部办公室主任由县应急管理局主要负责同志兼任。

县应急指挥部职责：见附件 7.2 县应急指挥部相关职责。

- 2.1.3 现场指挥部

当发生非煤矿山生产安全事故时，县级应急指挥部与事故发生地乡镇人民政府联合成立现场指挥部。现场指挥部指挥长由事故发生地乡镇人民政府负责人或鹿寨县指定的有关方面负责人担任。现场指挥部由事故发生地乡镇人民政府负责人、有关部门负责人、应急救援专家、应急救援队伍负责人、事故发生单位负责人等人员组成，具体名单由现场指挥部指挥长决定。

现场指挥部职责：见附件 7.2.4 现场指挥部的主要职责。

- 2.1.4 应急工作组

当发生非煤矿山生产安全事故时，根据需要，现场指挥部一般设立综合协调、抢险救援、警戒保卫、医疗救护、后勤保障、善后处置、宣传报道、事故调查等8个应急工作组。具体设立的应急工作组的数量可根据事故现状增减，具体由现场指挥部确定。各应急工作组的组成如下：

- （1）综合协调组

县应急管理局，事故单位的县主管部门和行业主管部门，县公安局，非煤矿山生产安全事故发生乡镇人民政府，其他相关单位。

- （2）抢险救援组

县应急管理局，事故单位的县主管部门和行业主管部门，县公安局，武警鹿寨中队，非煤矿山生产安全事故发生乡镇人民政府，其他相关单位。

- （3）警戒保卫组

县公安局，武警鹿寨中队，非煤矿山生产安全事故发生乡镇人民政府。

- （4）医疗救护组

县卫生健康局，非煤矿山生产安全事故发生乡镇人民政府。

- （5）后勤保障组

非煤矿山生产安全事故发生乡镇人民政府，县科工贸局、财政局、公安局、交通局、应急管理局、气象局。

- （6）善后处置组

非煤矿山生产安全事故发生地乡镇人民政府，县公安局、民政局、人社局、应急管理局，县总工会，非煤矿山生产安全事故发生单位。

- （7）宣传报道组

事故发生地乡镇人民政府，事故处置主管部门和宣传、外事、公安等部门。

- （8）事故调查组

县应急管理局、县公安局，县总工会，事故发生地乡镇人民政府。

各工作组职责：见附件 7.2.5 应急工作组的主要职责。

- 2.1.5 专家组

由县应急管理局牵头，选取柳州市安全生产专家库的专家或其他相关方面的专家组成。主要参与非煤矿山生产安全事故救援方案研究制定；研究分析事故情况演变和救援措施，为应急救援决策提出意见和建议。

鹿寨县非煤矿山生产安全事故应急指挥机构应建立健全应急救援专家库，为非煤矿山生产安全事故应急救援提供技术支持。

- 2.2 乡镇组织指挥机构

乡镇人民政府根据本地实际,设立和组建本级生产安全事故应急指挥机构,负责组织、协调和指导本行政区域非煤矿山生产安全事故的应对工作。

- 3 运行机制

各乡镇人民政府、各有关部门要建立健全应对非煤矿山生产安全事故的风险防控、监测与预警、应急处置与救援、恢复与重建等机制。

- 3.1 风险防控

各乡镇人民政府、各有关部门要建立非煤矿山生产安全事故风险调查和评估制度，依法对非煤矿山各种安全隐患进行调查、辨识、评估、分级、登记，建立台账，定期进行检查、监控，对重大危险源，要制定防控措施、整改方案和应急预案，责令责任单位采取安全防范措施，并建立信息共享机制，按照国家规定及时向社会公布。各乡镇人民政府、各负有非煤矿山生产安全管理相关管理职责的部门要按照职责分工对可能发生的非煤矿山生产安全事故进行综合性评估和趋势分析。

- 3.2 监测与预警

- 3.2.1 监测

各乡镇人民政府、各有关部门要建立健全非煤矿山安全生产隐患监测制度，整合监测信息资源，完善信息资源获取和共享机制，要根据非煤矿山生产安全事故的特点，建立健全包括非煤矿山企业状况在内的基础信息数据库，完善监测网络，划分监测区域，确定监测重点，明确监测项目，提供必要的设备、设施，配备专职或兼职人员，对可能发生的非煤矿山生产安全事故进行监测。

- 3.2.2 预警

（1）预警级别

依据非煤矿山生产安全事故隐患可能造成的危害程度及发展态势，将预警级别分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。各预警级别的具体划分标准与预测事故隐患可能导致的非煤矿山生产安全事故分级标准相对应。

（2）预警发布

①发布主体

红色、橙色预警由自治区指挥部发布；黄色预警由市级非煤矿山生产安全事故应急指挥机构发布；蓝色预警由县级非煤矿山生产安全事故应急指挥机构发布。跨市级行政区划的黄色、蓝色预警，须经自治区指挥部授权批准后，由相应市、县指挥机构对各自辖区进行发布。事故隐患难以控制且有扩大趋势等情况时，提升预警级别，并由相应级别的指挥机构进行预警发布。

②发布程序

IV级预警发布程序：

A.县指挥部办公室接到事故隐患报告后，经核实、分析, 符合IV级预警条件的，向指挥部提出预警发布建议。

B.县指挥部认为需要发布IV级预警时，由县指挥部指挥长或其授权人签发预警发布文件，及时对外发布警报。预警要报告县人民政府及柳州市安全生产委员会及其办公室。预警内容应当包括：可能发生的生产安全事故类别、预警起始时间、预警区域或场所、预警级别、影响估计、警示事项、预警预防措施及工作要求、发布机关等。

③发布方式

预警信息的发布和调整可通过广播、电视、报刊、通信、 信息网络、警报器、宣传车、大喇叭或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区，应当釆取有针对性的通知方式。

（3）预警响应措施。

发布预警信息后，有关方面要根据预警级别和实际情况以及分级负责的原则，釆取下列一项或多项措施：

①增强监测力度，及时收集、报告有关信息；

②加强公众沟通，公布信息接收和咨询电话，向社会公告采取的有关特定措施、避免或减轻危害的建议和劝告等；

③组织应急救援队伍和负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急处置和救援工作的准备，视情预置有关队伍、装备、物资等应急资源；

④调集应急处置和救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

⑤加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

⑥釆取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气等公共设施的安全和正常运行；

⑦转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

⑧关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

（4）预警解除

当可能导致生产安全事故的风险已经解除，发布警报的人民政府或有关部门宣布解除警报，终止预警期，解除已经采取的有关措施。

- 3.3 分级应对与响应分级

- 3.3.1分级应对

非煤矿山生产安全事故应对遵循分级负责、属地为主。当非煤矿山生产安全事故超出县人民政府的应对能力时，由市人民政府提供支援或者负责应对；当非煤矿山生产安全事故超出市人民政府的应对能力时，由自治区人民政府提供支援或者负责应对。初判发生特别重大和重大非煤矿山生产安全事故时，由自治区人民政府负责应对。较大非煤矿山生产安全事故由市级人民政府负责应对。一般非煤矿山生产安全事故由县级人民政府负责应对。涉及跨市级行政区域的较大非煤矿山生产安全事故，由自治区人民政府负责应对。

- 3.3.2 响应分级

非煤矿山生产安全事故发生后，事故发生地乡镇人民政府及其有关部门根据生产安全事故初判级别、应急处置能力以及预期影响后果，综合研判确定本层级响应级别。对于事故本身比较敏感，或发生在重点地区或重大活动举办、重要会议召开等敏感时期的，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视非煤矿山生产安全事故发展情况及时对响应级别进行调整。避免响应不足或响应过度。

发生一般以上非煤矿山生产安全事故，事故发生地乡镇人民政府立即进行处置，县级层面根据情况启动应急响应。县级层面应急响应一般由高到低分为四级：一级、二级、三级、四级。原则上，一级响应由县委、县人民政府主要负责同志组织指导协调，必要时组织指挥; 二级响应由县委、县人民政府指定的负责同志组织指导协调；三级响应由县应急管理局负责同志组织指导协调；四级响应由县应急管理局分管负责同志组织指导协调。启动一级响应由县委、县人民政府决定，启动二级响应由县领导同志决定，启动三级响应、四级响应由县应急管理局决定。对涉及面广、敏感复杂或处置不当会引发严重后果的一般突发事件，根据应对工作需要，可启动市级层面相应级别应急响应。

乡镇人民政府响应级别可参照县级层面应急响应级别设置，结合本地实际情况予以明确。

县级层面生产安全事故响应原则上按如下标准启动响应:

（1）四级响应。

发生在本县行政区的严重的Ⅳ级非煤矿山生产安全事故时，县应急管理局有关股室收集事故信息，提出启动四级响应的建议和方案，报县应急管理局负责同志决定启动四级应急响应。县应急管理局有关股室密切跟踪动态，收集事故信息，对负责应对的乡镇人民政府提出的请求事项，帮助协调解决。

（2）三级响应。

发生Ⅲ级非煤矿山生产安全事故时，或发生在跨两个乡镇行政区域的Ⅳ级非煤矿山生产安全事故时，县应急管理局有关股室收集事故信息，提出启动三级响应的建议和方案，报县应急管理局负责同志决定启动三级应急响应。派出应急专家组协助当地乡镇人民政府应急处置。

当事故超出事故发生地乡镇人民政府处置能力的，县专项指挥部办公室向市专项指挥部报告，市专项指挥部派出工作组，指导、协调事故发生地乡镇人民政府组织应急处置工作。

（3）二级响应。

发生严重的Ⅲ级非煤矿山生产安全事故时，县应急管理局经分析评估，认定事故程度达到启动二级响应标准后，向县人民政府分管领导提出启动二级应急响应的建议，由县人民政府分管领导决定进入二级响应状态，并采取以下步骤：

①由县人民政府和县专项指挥部办公室分别上报柳州市人民政府及柳州市有关部门。

②向县专项指挥部成员单位和事故发生地乡镇人民政府发出二级响应的通知，要求事故发生地乡镇人民政府迅速进行抢险救援，开展先期处置工作。

③召开县专项指挥部成员单位紧急会议，研究部署应急救援工作。

④县专项指挥部各成员单位根据工作安排，派出人员赶赴事故地区，按照本预案要求迅速组建各应急工作组。应急工作组召集参与部门研究制定工作组处置工作方案，明确任务，细化分工，并调集队伍、物资、装备组织实施。

（4）一级响应。

发生Ⅰ级、Ⅱ级非煤矿山生产安全事故时，县应急管理局经分析评估，认定非煤矿山生产安全事故为重大级别时，向县人民政府提出启动一级应急响应的建议，由县人民政府指定的负责同志决定进入一级响应状态，并按以下步骤实施：

①由县人民政府和县专项指挥部办公室分别上报柳州市人民政府及柳州市有关部门。

②向县专项指挥部成员单位和事故发生地乡镇人民政府发出一级响应的通知，要求事故发生地乡镇人民政府迅速进行抢险救援，开展先期处置工作。

③召开县专项指挥部成员单位紧急会议，研究部署应急救援工作。

④县专项指挥部各成员单位根据工作安排，派出人员赶赴事故地区，按照本预案要求迅速组建各应急工作组。应急工作组召集参与部门研究制定工作组处置工作方案，明确任务，细化分工，并调集队伍、物资、装备组织实施。

⑤涉及跨越县级行政区域、超出县人民政府处置能力或者需要由柳州市负责协调和处置的，报请柳州市人民政府进行紧急支援，或由柳州市相关部门负责组织指挥。

⑥做好配合柳州市指挥机构或工作组工作的相关准备。

- 3.4 应急处置与救援

- 3.4.1 信息报告

全县各级非煤矿山生产安全事故应急指挥机构要及时、准确、规范报告生产安全事故信息，及时按规定向事故发生地有关单位和相邻行政区域应急部门通报。

对以下非煤矿山生产安全事故信息，事故现场有关单位或人员要在第一时间使用电话等快捷方式报告事故发生地乡镇人民政府、应急管理部门及有关部门（单位）：

（1）发生较大及以上非煤矿山生产安全事故。

（2）威胁居民区或者重要设施的非煤矿山生产安全事故。

（3）发生在县、市交界地区且危险性大的非煤矿山生产安全事故。

（4）造成重大社会影响的非煤矿山生产安全事故。

（5）需要县级支援的非煤矿山生产安全事故。

（6）其他需要报告的非煤矿山生产安全事故。

接到以上生产安全事故信息报告的事故发生地乡镇、应急管理部门必须在1小时内分别向上一级人民政府、应急管理部门报告。对重大、特别重大生产安全事故，县人民政府、县应急管理局在接到报告后1小时内，要分别向柳州市安委办和应急局报告。情况特别紧急或重大时，可越级上报。

- 3.4.2 先期处置

（1）发生非煤矿山生产安全事故后，生产经营单位应当立即按非煤矿山生产安全事故应急预案规定启动应急响应，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况：

①迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；

②根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；

③及时通知可能受到事故影响的单位和人员；

④采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生

⑤根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；

⑥维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；

⑦法律、法规规定的其他应急救援措施。

（2）事故发生地乡镇人民政府接到非煤矿山生产安全事故报告后，应当按照国家有关规定上报事故情况，根据非煤矿山生产安全事故应急救援预案启动应急响应，并按照应急救援预案的规定采取下列一项或者多项应急救援措施：

①组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害；

②通知可能受到事故影响的单位和人员，隔离事故现场，划定警戒区域，疏散受到威胁的人员，实施交通管制；

③采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或者减少事故对环境造成的危害；

④依法发布调用和征用应急资源的决定；

⑤依法向应急救援队伍下达救援命令；

⑥维护事故现场秩序，组织安抚遇险人员和遇险遇难人员亲属；

⑦依法发布有关事故情况和应急救援工作的信息；

⑧法律、法规规定的其他应急救援措施。

事故发生地乡镇人民政府不能有效控制生产安全事故的，应当及时向上级人民政府报告。

非煤矿山事故发生乡镇人民政府及有关部门接到事故报告后，相关负责同志要立即赶赴事故现场，按照有关应急预案规定，成立事故应急处置现场指挥部，代表本级人民政府履行事故应急处置职责，组织开展事故应急处置工作。

事故发生地有关单位、各类安全生产应急救援队伍接到地方人民政府及有关部门的应急救援指令或有关企业的请求后，应当及时出动参加事故救援。

- 3.4.3 指挥协调

（1）组织指挥

上级人民政府及相应部门指导下级人民政府及相应部门开展应对工作。上级组织指挥机构设立后，下级组织指挥机构按照上级组织指挥机构的要求做好非煤矿山生产安全事故应急处置与救援有关工作。乡镇人民政府对本行政区域内各类非煤矿山生产安全事故应对负有属地管理责任，要切实负起应对非煤矿山生产安全事故的责任，按照上级人民政府要求组织实施非煤矿山生产安全应急处置与救援措施。

全县各级组织指挥机构按照前述分级应对与响应分级原则分别负责相应各级非煤矿山生产安全事故应急组织指挥。超出事故发生地乡镇人民政府处置能力的，上一级人民政府根据事故发生地乡镇人民政府的请求或根据应对工作需要，指挥权可逐级提升至县级组织指挥机构。必要时，县人民政府请求柳州市或其部门帮助和指导。

- 现场指挥

人民政府设立非煤矿山生产安全事故现场指挥机构的，人民政府的非煤矿山生产安全事故组织指挥机构应纳入非煤矿山生产安全事故上级现场指挥机构，在非煤矿山生产安全事故上级现场指挥机构的统一领导下组织开展非煤矿山生产安全事故应对工作。在现场的各方面非煤矿山生产安全事故应急力量要在非煤矿山生产安全事故现场指挥机构的统一指挥协调下开展应急处置与救援工作。非煤矿山生产安全事故现场指挥机构要开设统一的非煤矿山生产安全事故救援队伍集结点、物资接收点和分发点、新闻发布中心，并提供必要的后勤保障。

当县工作组、有关部门工作组在现场时，乡镇级现场指挥机构要与其对接并接受业务指导，做好相应的保障工作。

- 协同联动

中国人民解放军、武警部队、国家综合性消防救援队伍在履行应对职责的人民政府的统一领导下参与非煤矿山生产安全事故应急处置和救援，按规定的指挥关系和指挥权限指挥。社会组织参与各类生产安全事故应急处置与救援，纳入现场指挥机构统一管理、统一调动、统一行动。全县各级非煤矿山生产安全事故应急指挥机构根据事故现场实际情况，及时调度指挥相关应急资源开展应急处置与救援行动。现场所有应急力量要服从现场指挥机构的统一指挥协调，严格遵守交通管理、信息发布等工作要求，及时报告工作情况，实现各方信息共享。

- 3.4.4 处置措施

（1）组织救援力量

发生非煤矿山生产安全事故后，事故发生地乡镇人民政府应立即就近组织综合性消防救援队伍和专业救援队伍赶赴现场救援。必要时组织协调人民解放军、武警部队、民兵预备役部队以及技术专家等力量参与事故救援，调集救援物资、装备。各救援力量在现场指挥部的统一调度指挥下，明确任务分工，落实救援责任。现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

（2）救治伤员

迅速将受伤人员送医院治疗，必要时对重伤员实施异地救治。视情派出卫生应急队伍赶赴事故发生地，成立临时医疗点，实施现场救治。

（3）群众应急防护

及时做好群众安全防护工作，宣传有关安全防护知识。当发现居民点、人员密集区受到事故引发的威胁时，立即制定紧急疏散方案，采取有效措施有组织、有秩序疏散居民及其他受威胁人员。妥善做好转移群众的安置工作，确保群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时安全住所、有病能及时治疗。

（4）维护社会治安

加强非煤矿山生产安全事故现场及周边社会治安管理，严厉打击借机盗窃、抢劫、哄抢救灾物资、传播谣言等违法犯罪行为。在金融单位、储备仓库等重要场所加强治安巡逻，维护社会稳定。

非煤矿山生产安全事故应急处置措施详见附件7.9 非煤矿山生产安全事故应急处置措施。

- 3.4.5 信息发布与舆论引导

（1）信息发布时限

事故发生地乡镇人民政府或现场指挥部要在非煤矿山生产安全事故发生后的第一时间向社会公布基本事实信息，最迟要在 5小时内发布权威信息，随后发布初步核实情况、人民政府应对措施和公众防范措施等，对可能造成公众恐慌，影响社会稳定的非煤矿山生产安全事故应于24小时内举行新闻发布会，根据事故处置情况做好后续发布工作。对于可能受到事故后果直接威胁的社会公众，应按‘3.2 监测与预警部分’的要求及时发布预警信息。

（2）信息发布部门

较大、一般生产安全事故的信息发布，由县应急指挥部负责。跨市级行政区域的较大、一般事故，由相关市级人民政府共同负责，必要时，按照自治区或自治区专项应急指挥机构要求，由自治区主管部门进行统筹协调。

（3）信息发布形式

信息发布形式主要包括授权发布、提供新闻通稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等，通过鹿寨县和事故发生地主要新闻媒体、重点新闻网站、有关人民政府网站、移动新媒体和手机短信等发布信息，具体按照有关规定执行。

- 3.4.6 应急结束

非煤矿山生产安全事故现场指挥部应当在救援结束后组织检查验收，经确认遇险人员全部得救或者经过专家论证遇险人员已无生还可能，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，方可批准抢险救援人员撤离，同时报请启动应急响应的机构终止应急响应。

- 3.5 恢复与重建

- 3.5.1 善后处置

事故发生地县级人民政府负责组织非煤矿山生产安全事故的善后处置工作（包括人员安置抚恤补偿、征用物资补偿、保险理赔、灾后重建、污染物收集处理等事项），尽快消除非煤矿山生产安全事故影响，妥善安置慰问受害及受影响人员，尽快恢复正常秩序，确保社会稳定。重大非煤矿山生产安全事故由事故发生地市级人民政府组织实施善后处置工作。特别重大非煤矿山生产安全事故由自治区人民政府组织实施善后处置工作。

- 3.5.2 调查与评估

根据《国家安全生产事故灾难应急预案》，特别重大非煤矿山生产安全事故由国务院应急部门组成调查组进行调查；必要时，国务院直接组成调查组或授权有关部门组成调查组，全县各级有关人民政府做好相关配合工作。

重大、较大、一般非煤矿山生产安全事故分别由自治区、市、县级人民政府或者委托有关部门牵头组成调查组进行调查。调查报告内容包括：事件发生单位（地点）概况；事件发生及处置经过；事件造成的后果、经济损失等；事件原因和性质；采取的主要急措施及其有效性评估；事件的防范和整改措施。

参与应急处置的各有关单位要及时向上一级非煤矿山生产安全事故应急指挥机构提交书面报告。重大、特别重大非煤矿山生产安全事故应急救援工作结束后， 非煤矿山生产安全事故现场指挥部应当形成工作总结报告，经自治区相应行业（领域）指挥部和自治区指挥部办公室审核后报自治区人民政府。

- 3.5.3 恢复重建

非煤矿山生产安全事故应急处置结束后，事故单位要组织编制恢复生产实施方案并报行业监管部门和负有安全生产监督管理职责的部门批准备案，针对事故发生的原因组织开展整改工作。开展全面的安全生产大检查，全面排查治理事故隐患，开展企业主要负责人、安全生产管理人员、从业人员安全生产教育培训。恢复生产方案及整改工作落实情况，经柳州市应急管理局或负有针对事故后恢复生产方案及整改工作落实情况验收职责的人民政府应急部门组织专家检查验收合格后方可恢复生产。

- 4 准备与支持

- 4.1 人力资源

应急救援队伍主要包括综合性消防救援队伍、专业应急救援队伍、生产经营单位的应急救援队伍、社会力量、志愿者队伍等。目前柳州市综合性消防救援队伍是应急救援的主要力量，柳州市级非煤矿山专业救援队伍1支。具体情况见附件 7.4 柳州市级非煤矿山应急救援队伍建设情况表。

全县各级非煤矿山生产安全事故应急指挥机构负责检查并掌握相关应急救援力量的建设和准备情况。鹿寨县应急管理局应当加强全县非煤矿山生产安全事故应急救援基地、队伍建设工作。

- 4.2 财力支持

非煤矿山企业应当做好应急救援必要的资金准备。非煤矿山生产安全事故应急救援资金应当由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由事故发生地乡镇人民政府协调解决，应急处置完毕后向事故责任单位追缴。

鹿寨县处置生产安全事故所需工作经费按照分级财政分级负责原则，纳入同级财政预算。

- 4.3 物资装备

鹿寨县有关部门、乡镇人民政府和相关企业应当建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。各非煤矿山应急救援队伍和相关企业根据有关法律法规要求和实际情况配备应急救援装备。柳州市级非煤矿山应急救援队伍主要应急装备情况详见附件 7.6 柳州市级非煤矿山应急救援队伍主要应急装备清单。鹿寨县人民政府有关负有非煤矿山安全生产监督管理职责的部门应建立完善应急物资、装备数据库和调用制度，保证应急状态时调用。

- 4.4 科技支撑

（1）加强鹿寨县应急科技支撑机构建设，积累基础资料，促进科技成果交流共享；研究制定促进公共安全和应急产业发展政策措施，鼓励、扶持教学科研机构和有关企业研究开发用于生产安全事故预防、监测、预警、应急处置与救援的新技术、新设备和新工具。

（2）县应急管理局依托柳州市应急管理专家库，为非煤矿山事故应急处置提供有力的技术支撑。柳州市非煤矿山生产安全事故应急处置专家名单详见附件 7.8 柳州市非煤矿山生产安全事故应急处置专家名单。

（3）鹿寨县有关非煤矿山行业管理部门按照有关规定建立健全本行业（领域）重大危险源信息库、应急救援力量和资源信息数据库；规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序，保证应急救援机构之间的信息资源共享，为应急决策提供相关信息支持。

全县各级乡镇人民政府、各有关部门（单位）应当掌握本区域内所有应急机构和相关部门的通信联系方式；负责本辖区、本部门（单位）信息收集、分析处理和上报。

- 5 预案管理

- 5.1 预案修订与评估

（1）本预案是经对全县安全风险评估和应急资源全面调研，广泛听取相关部门和有关专家的意见后，结合2015版的预案由县应急管理局负责组织修订而成。

（2）非煤矿山生产安全事故应急预案编制单位应当建立定期评估制度，分析评价预案内容的针对性、实用性和可操作性，实现非煤矿山生产安全事故应急预案的动态优化和科学规范管理。

（3）发生下述情况时，由负责编制部门对应急预案进行修改和完善。

①依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

②应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

③安全生产面临的事故风险发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订预案的重大问题的；

⑥其他情况。

（4）生产经营单位要按照本预案的要求及各自职责，及时修订、完善相应本单位综合应急预案、专项预案和现场处置方案，并适时修订完善。

- 5.2 预案审批与衔接

（1）本预案是为应对全县非煤矿山生产安全事故而特别制定的专项应急预案，衔接鹿寨县总体应急预案，是鹿寨县人民政府应急预案的组成部分。

（2）鹿寨县相关部门和单位编制的非煤矿山生产安全事故应急预案与本预案相衔接。

（3）全县各乡镇人民政府及生产经营单位的非煤矿山生产安全事故应急预案与本预案相衔接。

- （4）本预案由鹿寨县人民政府进行审批。

- 5.3 预案演练

（1）非煤矿山生产安全事故应急预案编制单位应当建立应急演练制度，根据实际情况采取实战演练、桌面演练等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。

（2）县人民政府至少每3年组织1次非煤矿山生产安全事故应急预案演练。

（3）生产经营单位要结合本单位应急预案和实际情况经常开展应急演练。

- 5.4 宣传和培训

- 5.4.1 宣传

（1）鹿寨县有关部门要广泛开展应急法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救常识的宣传工作，各类媒体提供相关支持，提高全民安全生产和应急避险意识。

各乡镇人民政府要结合实际，负责本地相关宣传、教育工作。企业与所在地人民政府、社区建立互动机制，向周边群众宣传相关应急知识。

（2）各生产经营单位和社区要结合实际，组织开展本单位、社区应急常识宣传教育工作，提高从业人员和辖区民众的应急素质。

- 5.4.2 培训

鹿寨县有关部门组织各级应急队伍以及专业救援队伍的相关人员进行上岗前培训和业务培训，同时做好兼职应急救援队伍、社会志愿者和广大人民群众培训，提高公众自救、互救能力。各乡镇人民政府应当将本预案列入行政干部培训课程。

- 5.5 奖励与责任追究

- 5.5.1 奖励

在生产安全事故应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）有力实施抢救工作，使国家、集体和人民群众的财产

免受损失或者减少损失的。

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

- 5.5.2 责任追究

在生产安全事故应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对责任人员视情节和危害后果，追究其责任。

（1）不按照规定制定应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

（2）不按照规定报告、通报事故真实情况的。

（3）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥，在应急响应时临阵脱逃的。

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务，或者进行破坏活动的。

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（7）有其他阻碍、破坏应急救援工作行为的。

- 6 附则

本预案由县应急管理局负责解释。

- 7 附件

- 7.1 非煤矿山生产安全事故分级标准

一般非煤矿山生产安全事故：造成 3 人以下死亡（或失踪），或者 10 人以下重伤（包括急性工业中毒），或者 1000 万元以下直接经济损失的事故；

较大非煤矿山生产安全事故：造成 3 人以上 10 人以下死亡（或失踪），或者 10 人以上 50 人以下重伤（包括急性工业中毒），或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

重大非煤矿山生产安全事故：造成 10 人以上 30 人以下死亡（或失踪），或者 50 人以上 100 人以下重伤（包括急性工业中毒），或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

特别重大非煤矿山生产安全事故：造成 30 人以上死亡（或失踪），或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

（本条款所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。）

- 7.2 鹿寨县应急指挥部相关职责

- 7.2.1 鹿寨县应急指挥部的主要职责

传达并贯彻落实党中央国务院和自治区、柳州市、鹿寨县人民政府有关指示批示精神；组织、协调、指挥非煤矿山生产安全事故应急处置工作；组织制订并同意实施事故应急救援方案；及时向自治区安委会、柳州市安委会和鹿寨县人民政府报告事故应急处置工作进展情况；

组织有关队伍、专家赶赴现场参加应急处置工作；协调指导事故信息发布、事故救援宣传报道及舆论引导工作；决定成立现场应急指挥部和相应工作组；决定事故救援其他重大事项。

- 7.2.2 鹿寨县应急指挥部办公室的主要职责

负责鹿寨县应急指挥部日常工作，联系、协调和指导乡镇级非煤矿山生产安全事故应急指挥机构。

- 7.2.3 鹿寨县应急指挥部成员单位的主要职责

县委宣传部：协调组织鹿寨县主要新闻媒体采访报道，指导协调有关部门做好信息发布、媒体服务管理等工作，正确引导舆论。

县应急管理局：接到报告后，通知有关单位立即赶赴事故现场；统筹协调事故的应急处置，传达鹿寨县应急指挥部指令；及时向自治区应急厅报告事故相关信息；负责衔接人民解放军和武警部队参与应急救援工作。牵头负责抢险救援工作；调动全县非煤矿山应急救援队伍及应急救援物资、装备实施抢险救援；邀请有关专家赶赴事故现场指导事故救援。

县科工贸局：负责应急状态下紧缺物资的生产组织协调工作，承担应对重大及以上生产安全事故的煤、电、油、气紧急调度和综合协调。

县公安局：负责生产安全事故现场重点目标的安全保卫，并依法打击事故发生后现场周边违法犯罪活动；根据事故影响范围临时封闭道路并设立警戒区域，维护好生产安全事故现场治安秩序，防止发生其他影响社会稳定事件；负责事故现场周边交通管制及疏导工作，确保事故发生地应急救援通道的畅通。

县民政局：负责死亡人员丧葬等有关事宜，参与善后处理工作。

县财政局：负责督促鹿寨县相关部门将处置事故相关经费纳入年度部门预算，并加强预算资金的监督管理；指导设乡镇人民政府将事故应急救援相关经费纳入同级财政年度部门预算，保障应急处置资金。

县人社局：负责规范事故发生单位劳动用工和备案制度，依法督办和查处事故发生单位重大劳动保障违法案件；指导事故发生单位受灾人员再就业工作；督促和指导事故发生单位及时申请伤亡人员工伤认定、劳动能力鉴定和工伤保险待遇支付工作。

县自然资源和规划局：监督和指导非煤矿山企业按《非煤矿山地质环境恢复治理方案》开展非煤矿山地质灾害防治工作；承担因采矿活动引发的地质灾害的应急救援技术支撑工作。

柳州市鹿寨生态环境局：开展生产安全事故单位厂界外环境监控和次生环境事件预警、应急准备工作；一旦污染物进入厂界外环境，造成环境污染，根据突发环境事件应急预案进行应急处置；协助厂界内的危险化学品监测、收集、处理及相关方案制定等工作。

县交通局：组织抢通公路应急通道，协调公路运输车辆，加快抢修受损公路，保障公路运输畅通。

县卫生健康局：负责组织、协调事故发生地卫生部门开展伤员、被困获救人员医疗救治和现场卫生防疫等工作；根据现场医疗卫生救援需求，协调调动县及周边乡镇医疗卫生资源给予支持和援助，在公路、铁路、民航等部门配合下开展伤病员转运工作。

县市场监管局：参与特种设备事故应急救援和调查处理工作，指导、检查和督促特种设备应急管理工作。

县总工会：负责协调保障事故发生企业职工群众合法利益，参加职工因公伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理工作。

县气象局：负责为应急救援工作提供气象监测和气象预报，与各成员单位建立生产安全事故气象信息通报机制。

武警鹿寨中队：负责现场救灾物品、要害部门和重要目标的外围警戒；负责调动指挥所属部（分）队参与事故抢险救援。

中国电信鹿寨分公司、中国移动鹿寨分公司、中国联通鹿寨分公司：负责协调保障通信供应相关工作。

事故发生地乡镇人民政府：按照有关规定及时向县级应急指挥部及有关部门报告事故情况，并在第一时间采取应急处置措施；配合县级应急指挥部成立现场指挥部，开展应急救援工作。

其他成员单位和涉及的行业主管部门依各自职责做好相应的应急工作。

- 7.2.4 现场指挥部的主要职责

（1）指挥非煤矿山生产安全事故现场抢险救援，协调事故发生地乡镇人民政府和鹿寨县各有关部门（单位）参与、配合、支援非煤矿山生产安全事故应急救援工作。

（2）制定非煤矿山生产安全事故现场应急处置方案，并根据事故发展态势，现场研究、实施应急处置措施。

（3）收集非煤矿山生产安全事故信息并报送县应急指挥部及各有关部门（单位），负责统一对外发布事故应对处置情况。

（4）执行县应急指挥部指令。

- 7.2.5 应急工作组的主要职责

（1）综合协调组：在县应急指挥部领导下，履行会议组织、信息汇总、综合协调和资料管理等职责。

（2）抢险救援组：负责实施非煤矿山生产安全事故抢险救援方案；负责向保障部门提供非煤矿山生产安全事故抢险救援所需物资清单；负责向有关部门提供非煤矿山生产安全事故抢险救援现场的图纸资料；负责组织指挥各类非煤矿山生产安全事故应急抢险救援队伍进入事故现场实施抢险救援。

（3）警戒保卫组：负责保护非煤矿山生产安全事故现场，维持非煤矿山生产安全事故发生地治安和救援工作秩序；对进出非煤矿山生产安全事故现场及主要救援物资运输道路进行管控；依法控制责任人等。

（4）医疗救护组：负责组织协调救护车、医疗专家和卫生应急队伍等开展伤员或中毒人员急救转运、救治和非煤矿山生产安全事故现场卫生防疫工作；组织协调卫生应急药品、器械等物资调配工作。

（5）后勤保障组：负责非煤矿山生产安全事故抢险救灾物资的联系、采购、供应、车辆及油料调配；为非煤矿山生产安全事故救援人员提供住宿场所；为非煤矿山生产安全事故救援提供气象监测和预报；协调相关电力企业保证非煤矿山生产安全事故现场电力供应；负责非煤矿山生产安全事故现场抢险物资存放与保管；负责开辟非煤矿山生产安全事故救援绿色通道，协助调集、征用救援车辆，对被损坏公路进行抢修、维护，保障公路运输畅通。

（6）善后处置组：负责做好非煤矿山生产安全事故伤亡人员家属的安抚、抚恤，督促保险理赔工作；负责非煤矿山生产安全事故遇难人员处理工作；负责其他善后处置工作。

（7）宣传报道组：组织开展信息发布、新闻报道、舆论引导、媒体服务管理和负面舆情管控工作。

（8）事故调查组：主要负责按规定组织开展事故前期调查。对事故现场进行取证，准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存相关原始资料和证据。初步查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；初步认定事故的性质和事故责任；将有关原始资料、证据和初步调查结论提供给履行生产安全事故调查职责的人民政府按照国家有关规定成立的生产安全事故调查组。

- 7.3 非煤矿山生产安全事故风险辨识评估

鹿寨县矿种为白云岩、石灰岩（熔剂用灰岩、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩）、高岭土、水泥配料用砂岩、水泥配料用页岩、砖瓦用页岩等非金属矿产。

鹿寨县非煤矿山主要风险危害因素为边坡坍塌、爆炸、高处坠落、机械伤害、透水、冒顶坍塌、中毒窒息、火灾、坠罐跑车、溃坝、滑坡和泥石流、触电。

- 7.4 柳州市非煤矿山应急救援队伍建设情况表

| - 救护队名称 | - 地址 | - 救护队主管单位 | - 队伍人数 | - 队长 | - 电话 | - 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 广西鱼峰集团有限公司矿山救护队 | - 柳州市柳南区柳太路62号 | - 广西鱼峰集团 | - 31 | - 杨端波 | - 13978081251 | - 0772—3883110 |

- 7.5 邻近地市非煤矿山应急救援队伍建设情况表

| - 救护队名称 | - 地址 | - 救护队主管单位 | - 队伍人数 | - 队长 | - 电话 | - 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区矿山救援大队河池中队 | - 河池市金城江区东江镇东江开发区 | - 河池市安全生产管理协会 | - 33 | - 黄象雄 | - 13481879755 | - 0778—2300125 |

- 7.6 柳州市非煤矿山应急救援队伍主要应急装备清单

| - 队伍名称 | - 驻地 | - 主要装备类型及数量 | - 负责人姓名及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 广西鱼峰集团有限公司矿山救护队 | - 柳州市柳南区柳太路62号 | - 救援指挥车（尼桑2N6453W1G3）1台，矿山救援车（依维柯NJ5046XJHNS）1台，矿山救援车（江铃全顺JX5047XJHMF）1台，救护车（金杯牌SY5033XJH—KSBH）1台，消防车（东风牌）1台，隔绝式正压氧呼吸器（HYZ4）29台，隔绝式正压氧呼吸器（HYZ2）4台，正压空气呼吸器（RHZKF6.8/30）7台，氧气瓶（碳纤维）（2L）8个，自动苏生器（MZS—30）4台，氧气瓶（40L）8个，矿用红外测温仪（CWG600）2个，红线外线测距仪（DISTOTMA5）1台，矿用激光测距仪（YHJ—200J）1台，多参数气体测定器（CD4）2台，一氧化碳检定器（CTH5000PPM）2台，瓦斯检定器（10%）1台，瓦斯检定器（100%）2台，矿用电子风表（CFD—25）3个，机械电子风速仪（CFJ25J、CFJ10、CFJ5）3个，高倍数泡沫灭火机（BGP—400）1台，矿用呼救器（KXB—1）10台，离心式潜水泵（QY—15—380V）2套，放用隔爆型真空可逆电磁起动器（QBZ—80/660（380）N）1台，其他应急救援装备若干。 | - 杨端波，13978081251 |

- 7.7 邻近地市非煤矿山应急救援队伍主要应急装备清单

| - 队伍名称 | - 驻地 | - 主要装备类型及数量 | - 负责人姓名及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区矿山救援大队河池中队 | - 河池市金城江区东江镇东江开发区 | - 矿山救援车 3 辆，指挥车 2 辆，四小时正压氧气呼吸器 49 台，二小时正压氧气呼吸器 5 台，氧气充填泵 3 台，自动苏生器 7台，多功能气体检测报警仪 9 台，生命探测仪 1 台，矿用本质安全型红外线热像仪 1 套，灾区电话 7 套，对讲机 4 个，变压背负式脉冲喷雾枪 1 套，高倍数泡沫灭火机 2 套，防爆工具 5套，破拆装置 1 套。 | - 黄象雄，13481879755 |

- 7.8 柳州市非煤矿山生产安全事故应急处置专家名单

| - 序号 | - 名字 | - 性别 | - 出生年月 | - 单位 | - 职务 | - 职称 | - 职业资格 | - 专业 | - 学历 | - 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 黄志俭 | - 男 | 1968.09 | - 广西地矿华地工贸集团有限责任公司 | 安全管理部主任 | - 经济师 | - 注册安全工程师 | - 露天采矿、安全工程及建筑防火 | 大专 | 15707727295 |
| - 2 | - 李贤明 | - 男 | 1963.12 | - 广西矿建集团有限公司 | 副总工程师 | - 高级工程师 | - 一级建造师 | - 矿井建设 | 大学 本科 | 13707809893 |
| - 3 | - 杨荣钦 | - 男 | 1964.05 | - 原广西矿建集团有限公司 | 项目经理 | - 高级工程师 | - 二级建造师 | 矿山开采和矿建施工 | 大学 本科 | 13978023541 |
| - 4 | - 文衍瑜 | - 男 | 1966.11 | - 柳州市柳来河企业安全咨询有限公司 | 总经理 | - 采矿高级工程师 |  | - 矿山安全技术 | 大学 本科 | 13788229528 |
| - 5 | - 廖行全 | - 男 | 1975.10 | - 融水县东良建材有限责任公司 | 部长 |  | - 注册安全工程师、注册安全评价师 | - 采矿工程 | 大学 本科 | 13397825939 |
| - 6 | - 李自昭 | - 男 | 1966.07 | - 广西水文地质工程地质勘察院 | 科长 | - 高级工程师 | 注册安全工程师 | 非煤矿山、地质勘探查安全技术与应急管理 | 大学 本科 | 13978088602 |
| - 7 | 廖爱华 | 男 | 1977.02 | 广西鱼峰集团有限公司 | 安全环保副部长 | 高级工程师 | 注册安全工程师 | 非煤矿山 | 在职研究生 | 18977289458 |
| - 8 | 张晓东 | 男 | 1984.11 | 柳州市柳来河企业安全咨询有限公司 |  | 工程师 | 注册安全工程师 | 露天开采 | 本科 | 13768695682 |
| - 9 | 潘家旭 | 男 | 1958.12 | 柳州市柳来河企业安全咨询有限公司 |  | 教授级高工 |  | 采矿工程 | 研究生 | 13877203889 |
| - 10 | 黄有望 | 男 | 1985.06 | 广西柳矿科技有限公司 | 矿山部经理 | 工程师 |  | 采矿 | 本科 | 15078257245 |
| - 11 | 吴思英 | 女 | 1985.12 | 广西柳矿科技有限公司 | 安环部主管 | 工程师 | 注册安全工程师 | 非煤矿山 | 在职研究生 | 15177754337 |
| - 12 | 周先河 | 男 | 1970.11 | 广西鱼峰集团有限公司 | 副经理 | 工程师 |  | 安全工程 | 大学 本科 | 18777202991 |
| - 13 | 唐海锋 | 男 | 1976.12 | 广西矿建集团有限公司九谋锡矿 |  | 工程师 | 注册安全工程师 | 采矿工程 | 大学 本科 | 18107721250 |
| - 14 | 彭杰 | 女 | 1985.02 | 广西壮族自治区地球物理勘察院 |  | 副高 |  | 探矿工程 | 大学 本科 | 18107721250 |
| - 15 | 黄泽巍 | 男 | 1979.07 | 广西建工集团冶金建设有限公司爆破工程公司 | 分公司经理、副书记 | 高级工程师 | 注册安全工程师 | 矿山工程、爆破工程 | 大学 本科 | 13978093753 |
| - 16 | 覃日强 | 男 | 1960.12 | 柳州职业技术学院 | 教师 | 教授、高级工程师 |  | 金属非金属矿山/机电综合 | 大学 本科 | 15007721956 |
| - 17 | 陈勇坚 | 男 | 1971.02 | 广西壮族自治区第七地质队 | 地勘院院长 | 高级工程师 | 注册安全工程师 | 爆破技术、安全管理 | 大学本科 | 13978222776 |
| - 18 | 雷美荣 | 男 | 1969.07 | 广西壮族自治区第七地质队 | 副队长 | 高级工程师 |  | 地质勘查 | 大学本科 | 15907722239 |
| - 19 | 颜炜 | 男 | 1970.07 | 广西柳工机械股份有限公司 | 安全管理经理 | 高级技师 |  | 地震地质、机械制造、应急救援等 | 大专 | 13517601677 |
| - 20 | 余保斌 | 男 | 1971.10 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 副总工程师、安全监管部副总经理 | 高级 工程师 | 一级建造师 | 应急演练、应急救援技术 | 大学本科 | 18977098860 |

- 7.9 非煤矿山生产安全事故应急处置措施

- 7.9.1边坡坍塌事故处置措施

（1）现场指挥人员首先组织人员抢救挖掘被埋伤员及时脱离危险区，对受伤人员进行简易包扎、止血或简易骨折固定，对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏，及时消除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。

（2）尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症发生。

（3）及时抢救人员生命，迅速排除险情。救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。在没有弄清楚人员被困情况时，不能直接使用大型铲车、吊车、推土机等车辆机械清理现场，防止对受困人员造成更大的伤害。

（4）划定警戒区域，成立现场指挥部，做好各项救援准备工作。在救援工作点应划定警戒区，设置警戒，禁止无关人员进入现场，并实行局部交通管制。

（5）尽快与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口迎接。

（6）在没有人员受伤的情况下，现场指挥人员根据实际情况研究补救措施，在确保人员安全的前提下，组织恢复正常生产秩序。

- 7.9.2爆炸事故处置措施

（1）被爆炸飞石击伤时，立即组织抢救自救。

（2）指挥部协调统一指挥，对事故现扬及危险区域进行警戒，疏散人群，如有伤员，首先对伤员现场救护，再送往医院或拨打电话120急救中心。

（3）封闭事故现场。以往发生事故后人们往往到现场围观，导致现场混乱，极易造成二次事故。因此，对于爆炸事故，尤其是重大事故，必须迅速封闭现场，报告主管单位和公安部门，有关单位领导应迅速及时赶到现场，有效组织人员实施应急处理。

（4）处理危石，排除哑炮，避免事故扩大。由主要设计人员和有经验的施工人员组成。负责查明事故具体情况、已造成的危害和事故扩大的可能性；提出事故处理方案和安全保证措施；协同抢险救灾、处理拒爆药包。

（5）以人为本。先抢救伤员，再灭火抢险，力争将人员伤亡及物资损失减少到最低限度。

（6）抢险人员要有自我保护意识和相应保护措施，避免慌乱中深入危区，自陷于难。

（7）对于受伤人员，根据机械伤害处置方案，外伤救护方法进行。

（8）当发生炮眼中毒事故时，要戴上防毒面具后，才可进入搜救中毒人员，并且以最快速度将中毒人员转移到空气新鲜，通风良好的场所进行急救。

（9）盲炮处理措施：

- 1）浅眼爆破的盲炮处理：

①经检查确认炮孔的起爆线路完好时，可重新起爆。

②打平行眼装药爆破，平等眼距盲炮孔口不得小于0.3m，对于浅眼药壶法，平行眼距盲炮药壶边缘不得小于0.5m。

③用木材、竹制或其他不发生火星的材料制成的工具，轻轻地将炮眼内大部分填塞物掏出，用聚毹药包诱爆。

④在安全距离外，用远距离操纵的风水喷管吹出盲炮填塞物及炸药，但必须采取措施，回收雷管。

- 2）深孔爆破的盲炮处理：

①爆破网络未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新联线起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围，再联线起爆。

②在距盲炮孔口不小于10倍炮孔直径处，另打平行孔装药起爆。

③所用炸药为非抗水2#铵梯类炸药，且孔壁完好者，可取出部分填塞物，向孔内灌水，使之失效，然后作进一步处理。

- 7.9.3高处坠落现场处置措施

（1）发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克，去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。

（2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸人，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

（3）颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通，摘除义齿，清除移位的组织碎片、血凝块、口腔分泌物等，同时松解伤员的颈、胸部纽扣。若舌已后坠或口腔内异物无法清除时，可用12号粗针穿刺环甲膜，维持呼吸，尽可能早作气管切开。

（4）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

（5）发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹片等。

（6）复合伤要求平仰卧位，保持呼吸道畅通，解开衣领扣。

（7）周围血管伤，压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料，绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜，常有效。当上述方法无效时可慎用止血带，原则上尽量缩短使用时间，一般以不超过l小时为宜，做好标记，注明上止血带时间。

1）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施：创伤局部妥善包扎，但对疑颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞，以免导致颅内感染。

a一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

b加压包扎止血法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

c止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置），结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25—40分钟放松一次，每次放松0.5—1分钟。

2）动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

（8）注意事项。

1）事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。

2）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位，以免呕吐误吸。

3）现场作业人员要配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作，应急小组要做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作。

- 7.9.4机械伤害处置措施

（1）遵循“先救命、后救肢”的原则，优先处理颅脑伤、胸伤、肝、脾破裂等危及生命的内脏伤，然后处理肢体出血、骨折等伤。

（2）检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。

（3）如果呼吸已经停止，立即实施人工呼吸。人工呼吸操作要点：确认被救者状况，用手或纸条验明患者有无呼吸，有心跳无呼吸的，用口对口或（鼻）吹气法，操作方法：

①病人取仰卧位，即胸腹朝天；

②用一手将其鼻孔捏住；

③深吸一口气对向患者口中吹入，每分钟14—16次，反复进行。

（4）如有呼吸无心跳，用胸外心脏按压术具体方法如下：

让病人仰卧，抢救者站或跪在一侧，用一手的掌根贴在病人胸骨上2/3与下1/3交界处，另一手登在这只手背上，两臂肘关节伸直，靠上身重量做快速按压，使胸骨下陷3—4cm，心脏间接受到压迫，然后放松，有节奏地一压一松，每分钟60—70次。

（5）如果脉搏不存在，心脏停止跳动，呼吸也停止，立即进行心肺复苏。具体方法：一般每吹一口气，作4—5次心脏按压。如果现场抢救时，只有一人操作，则可以先吹两口气，然后做10次心脏按压，按比例反复进行。

（6）如果伤者出血，进行必要的止血及包扎。外伤出血急救一般方法如下：

1）面部出血：用拇指压迫下颌角与颏结节之间的面动脉。

2）前头部出血：压迫耳前下颌关节上方的颞动脉。

3）后头部出血：压住耳后突起下面稍外侧的耳后动脉。

4）腋窝和肩部出血：在锁骨上凹，胸锁乳突肌外缘向下内后方，对准第一肋骨，压住锁骨下动脉。

5）前臂出血：在上臂肱二头肌内侧沟处，施以压力，将肱动脉压于肱骨上。

6）手掌和手背出血：在腕关节内，即通常按脉搏的地方，按到跳动的桡动脉压住。

7）手指出血：用另侧的手指，使劲捏住伤手的手指根部，即可止血。

8）大腿出血：屈起其大腿，使肌肉放松，用大拇指压住股动脉之压点，用力向后压，为增强压力，另一手的拇指可重叠压住。

9）足部出血：在踝关节下侧，足背跳动的地方，用手指紧紧压住。

其他类型的事故，引起人员受伤的，对受伤人员的现场处置详见高处坠落及机械伤害的现场处置措施。

- 7.9.5透水事故处置措施

（1）抢救事故前，要根据灾区情况，制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。

（2）救护人员在探险及抢救遇险人员时，应判定遇险人员的位置、涌水量、受水淹程度、巷道破坏和通风情况。

（3）对被困人员所在地高于透水后水位时，可利用打钻等方法供给新鲜空气、饮料及食物；若所在地点低于透水后水位时，则禁止打钻，防止泄压扩大灾情。

（4）矿井透水量超过排水能力时，应组织人力、物力强行排水，在下部水平人员救出后，可向下部水平或采空区放水。若下部水平人员尚未撤出，主要排水设备受到被淹威胁时，可用砂（粘土）袋构筑临时防水墙，堵住泵房口和通往下水平的巷道。

（5）排水过程中要切断灾区电源、保持通风，加强对有毒有害气体的检测，并注意观察巷道情况，防止冒顶发生。抢险专业组要根据事故现场情况立即对受伤、受困人员进行抢救。

（6）各单位的抢险救灾设备和物资由非煤矿山统一管理。在抢险救灾期间设备统一调用。

（7）建立并及时调整临时排水供电系统：包括迎头追水和后部接力排水系统及其供电系统增容等工作，并保证现场的备品备件。确保排水能力超过动水量的一倍以上。

（8）调整临时通风系统：对因事故造成的通风系统破坏进行恢复和调整，确保抢险人员工作地点的风量充足、稳定。

（9）进行后路巷道维修：对由于事故造成的巷道和支架的破坏进行整理修复，确保顶帮安全。

（10）形成临时通讯系统：在各抢险工作地点安装通讯电话。

（11）整修运输排矸系统：对于被事故破坏的轨道、绞车、安全设施进行整理修复，确保运输安全。

（12）现场施工的每一工程，要确保一工程一措施。

- 7.9.6冒顶坍塌事故应急处置措施

7.9.6.1技术措施

（1）查明冒顶片帮事故发生地点及其周边的水文地质条件、工程地质条件、相关井巷参数等影响因素；

（2）查明冒顶片帮事故发生的原因、具体位置及其影响范围；

（3）根据井下人员定位系统及视频监控系统等各有关资料，查明被埋压、围困人员的可能位置和数量；

（4）确定救援方案；

（5）加强矿井通风，根据现场情况启用压风自救及供水施救设施，向受困人员供给新鲜空气及饮用水；

（6）确定清除危险源的基本方法、技术方案与相应安全措施；

（7）加强巷道支护，清理出抢救人员的通道，必要时可开掘通向遇险人员的专用巷道；

（8）落实非煤矿山可用的抢险设备、物资及需要外部调配的设备与相关物资。

7.9.6.2注意事项

（1）组织事故影响区内的人员安全地撤离现场、核实伤亡、失踪人数；

（2）组织清理抢险通道，引导抢险人员、物资尽快到达现场；

（3）救险过程中清理坍塌堵塞物时，禁用爆破的方法处理阻碍的大块岩石，若因大块岩石、木柱、金属网架等物压住受困人员时，可用石块、木头等支撑使其稳定，也可用千斤顶、液压起重器、液压剪等工具进行处理，慎用镐刨、锤砸等方法扒人或破解岩石，防止伤害遇险人员；

（4）设专人检查、监视顶板及侧帮岩体稳定情况，注意观测顶板来压预兆，防止二次事故发生。

- 7.9.7中毒窒息事故应急处置措施

1）技术措施

（1）查明中毒窒息事故发生的具体位置、原因和可能受到的影响范围；

（2）加强矿井通风、必要时井下受困及相关人员启用压风自救系统；

（3）确定救援方案；

（4）检测查明中毒窒息有毒、有害气体的来源和存在的部位，修复被破坏的通风系统；

（5）根据现场情况决定是否采取反风措施，及时撤出因采用反风措施而可能受到有毒、有害气体威胁的相关人员；

（6）确定清除产生中毒窒息事故的有毒、有害气体的基本方法、技术方案、安全措施；

（7）明确可能需要调动的社会应急救援力量及物资保障。

2）注意事项

（1）组织安全地撤出影响区内的遇险人员，核实伤亡、失踪人数；

（2）组织清理抢险通道，引导抢险人员、物资尽快到达现场；

（3）施救人员须配备、使用防毒设施或正压空气呼吸机，保证施救者自身安全；

（4）专人检测中毒窒息事故发生地及周边影响区有害气体浓度等情况，防止发生次生、衍生事故。

- 7.9.8火灾事故应急处置措施

1）技术措施

（1）查明火灾事故发生的具体位置、火源性质及其影响范围，划定警戒区域并设置明显警示标志；

（2）查明受火灾事故影响尚未撤出人员的可能位置和数量；

（3）根据火源部位、性质、影响范围，及时切断灾区电源，减少次生灾害的发生；

（4）明确通风线路，根据需要决定是否采取反风措施，防止火区和火灾中产生的各种有毒、有害气体向其它区域蔓延；

（5）确定救援方案；

（6）查明火灾区可燃物性质和数量，搬离火区周边易燃物资，控制火区范围；

（7）调取当地气象预报资料，分析风、水等影响情况并采取相应措施；

（8）依据着火位置和燃烧物质的不同，选用相应的灭火方法；

（9）明确可能需要调动的社会应急救援力量及物资保障。

2）注意事项

（1）组织事故影响区内的人员安全地撤离现场、核实伤亡、失踪人数；

（2）施救人员必须配备、使用防毒设施或正压空气呼吸机，保证施救者自身安全；

（3）专人严密监测有毒、有害气体及风流的变化，防止出现次生、衍生事故。

- 7.9.9坠罐跑车事故应急处置措施

1）技术措施

（1）迅速组织井下其他人员（排水工作人员除外）从第二安全出口撤出，回到地面安全区域；

（2）查明坠罐/跑车事故对提升系统、井巷工程、供电线路、压风管道、排水管道、井下安全避险“六大系统”管线的破坏情况；必要时井下断电、关停压风、暂停排水等；

（3）减少事故井巷的进风量，降低风速，为抢险、救灾创造安全环境；

（4）危险区域设置警示标志；

（5）明确事故应急救援处置技术方案，邀请相关专业的应急救援专家；

（6）确定受困人员救援方案；

（7）明确可能需要调动的应急救援力量及物资保障；

2）注意事项

（1）组织事故影响区内的人员安全地撤离现场、核实伤亡、失踪人数；

（2）组织清理抢险通道，引导抢险人员、物资尽快到达现场；

（3）在抢救、处理过程中，必须有专人检查、监视周边情况，防止二次事故发生。

- 7.9.10尾矿库溃坝事故处置措施

1）技术措施

（1）确定事故发生的影响范围；

（2）迅速组织撤出尾矿库漫堤/溃坝影响范围内的居民和其他人员；

（3）封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全事故和环境灾难；

（4）查看原设计有关资料，掌握事故尾矿库的水文地质条件、排洪系统、筑坝材料特征、气候条件等；

（5）根据尾矿库所在区域，救援专家进行技术分析，制定科学的抢险救援方案并组织实施；

（6）明确可能需要调动的应急救援力量及物资保障；

（7）保护国家重要设施和目标，防止对江河、湖泊、交通干线等造成影响，监测事故下游水质情况，防止发生次生、衍生事故；

2）注意事项

（1）在抢险过程中，必须有专人检查、监控尾矿库水位变化状况，防止发生事故的扩大。

（2）做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡。

- 7.9.11排土场滑坡和泥石流事故处置措施

1）技术措施

（1）迅速组织撤离排土场下游影响范围内的居民和其他人员，核实伤亡、失踪人数；

（2）查明排土场排水系统排水不畅或排洪通道堵塞情况，在保证抢险人员安全的前提下，迅速组织力量进行疏通，恢复通道原有的排洪功能；

（3）危险区域设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全事故和环境灾难；

（4）掌握受影响的排土场的水文地质条件、气候条件及排土场相关技术参数；

（5）明确事故应急救援处置技术方案，邀请相关专业的应急救援专家；

（6）确定受困人员救援方案；

（7）明确可能需要调动的应急救援力量及物资保障；

2）注意事项：

（1）在抢险过程中，必须有专人检查、监控来水变化状况，监测事故下游水质情况，防止发生次生、衍生事故。

（2）做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡。

- 7.9.12触电事故处置措施

1）脱离电源

（1）立即拉掉开关，切断电源。

（2）如电源开关距离太远，用绝缘良好的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

（3）用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

（4）用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

2）注意事项：

（1）救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作，以防自己触电。

（2）防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，电要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

（3）如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

3）现场急救

（1）当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

（2）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医务员处理或送往医院。

（3）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医务员处理并送往医院。

（4）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，并速请医务员处理并协同值班车送往医院，路途应注意心跳或呼吸如突然停止立刻进行人工呼吸和胸外挤压。

（5）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医务员处理并协同值班车送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。